Srednja škola Obrovac

2. Korozija

Nastavnik: Ivan Đurić, bacc. mech. ing.

2. Korozija

Korozija je prirodni proces koji se događa kada metali i legure reagiraju s okolinom, što dovodi do njihovog postupnog propadanja.
Primarni uzrok korozije je elektrokemijska reakcija između metala, vlage i kisika u prisutnosti određenih nečistoća ili zagađivača.

Proces stvaranja korozije uključuje nekoliko koraka:

Inicijacija – Prvi korak je inicijacija korozije, koja se često javlja na lokaliziranim područjima s nedostacima ili nesavršenostima na metalnoj površini.
Ta područja, poznata kao mjesta korozije, postaju početne točke za proces korozije.

Anodne i katodne reakcije – Jednom kad se inicijacija dogodi, odvijaju se dvije primarne reakcije.
Na anodnim mjestima atomi metala gube elektrone i postaju pozitivno nabijeni ioni (kationi), ulazeći u okolinu.
Na katodnim mjestima molekule kisika i vode spajaju se s elektronima i proizvode hidroksidne ione.

Prijenos elektrona – Kako se anodna i katodna reakcija nastavljaju, dolazi do protoka elektrona od anodnog do katodnog mjesta kroz metal.
Ovaj proces prijenosa elektrona uzrokuje degradaciju metala.

Proizvodi korozije – Metalni ioni proizvedeni na anodnim mjestima spajaju se s hidroksidnim ionima na katodnim mjestima i tvore proizvode korozije, kao što su metalni oksidi ili hidroksidi.
Ovi proizvodi stvaraju hrđu ili druge oblike korozije na metalnoj površini.

Kontinuirani proces – Proces korozije nastavlja se tijekom vremena, što dovodi do postupnog slabljenja i degradacije metala, potencijalno uzrokujući funkcionalne probleme u različitim primjenama.

2.2. Postupci zaštite tehničkih materijala od korozije

Kako bi se spriječili ili minimizirali učinci korozije, za tehničke materijale primjenjuju se različiti postupci zaštite od korozije.
Neke uobičajene metode zaštite uključuju:

- Premazi – Nanošenjem zaštitnih premaza, poput boje, polimernih filmova ili metalnih premaza (npr. galvanizacija), stvara se barijera između metalne površine i okoliša, sprječavajući izravan kontakt s vlagom i kisikom.

- Katodna zaštita – Ova metoda uključuje opskrbu metalne površine istosmjernom električnom strujom, čineći je katodom i smanjujući stopu korozije.
Zaštitu je moguće postići pasivnom katodnom zaštitom žrtvenim anodama od cinka.

- Inhibitori – Kemijske tvari koje se dodaju u okolinu kako bi se smanjila stopa korozije stvaranjem zaštitnog filma na metalnoj površini.

- Legiranje – Odabir legura otpornih na koroziju ili dodavanje specifičnih elemenata osnovnom metalu radi povećanja otpornosti.

- Kontrola okoliša – Održavanje suhog okruženja, smanjenje vlažnosti i kontrola temperature pomažu u ograničavanju procesa korozije.

- Izmjene dizajna – Projektiranje konstrukcija tako da se smanji zadržavanje vlage ili da se omogući dobro otjecanje vode.

- Redoviti pregled i održavanje – Periodični pregledi i pravovremeno održavanje pomažu u otkrivanju i rješavanju problema prije nego što eskaliraju.

Primjenom ovih postupaka moguće je produžiti životni vijek i pouzdanost tehničkih materijala, smanjiti troškove održavanja te spriječiti potencijalne sigurnosne rizike.