Srednja škola Obrovac

SUI: Tehnički materijali

Nastavnik: Ivan Đurić, bacc. mech. ing.

SAŽETAK ZA UČENIKE – TEHNIČKI MATERIJALI

🔹 1. Što su tehnički materijali

- Tehnički materijali su osnova svake proizvodnje.

- Koriste se za izradu proizvoda, uređaja i konstrukcija koji poboljšavaju kvalitetu života.

- Odabir pravog materijala utječe na kvalitetu, trajnost i cijenu proizvoda.

- Razvoj materijala omogućio je napredak u strojarstvu, građevinarstvu i elektrotehnici.

Razvoj i važnost

- Nekada: temeljen na iskustvu i ručnim vještinama.

- Danas: koristi se znanstveni pristup i istraživanje novih materijala.

- Cilj: postići bolja svojstva – čvrstoću, otpornost, trajnost i lakoću.

- Razvijene zemlje ulažu u obrazovanje i istraživanje materijala kao temelj gospodarskog razvoja.

Glavne skupine tehničkih materijala

- Metali i legure (kovine i slitine)

- Polimeri (plastike)

- Keramika

- Kompoziti

- Drvo

- Staklo

🔹 2. Svojstva tehničkih materijala

Kemijska svojstva

Opisuju ponašanje materijala u kontaktu s kemijskim tvarima.
Primjeri:

- otpornost na oksidaciju i koroziju

- zapaljivost, toksičnost

- kemijska stabilnost i inertnost

Fizikalna svojstva

Određuju ponašanje materijala prema toplini, svjetlosti i električnoj energiji.
Primjeri:

- boja, gustoća, talište, vrelište

- toplinska i električna vodljivost

- prozirnost, magnetska svojstva

Mehanička svojstva

Pokazuju kako se materijal ponaša pod vanjskim silama.
Primjeri:

- čvrstoća

- tvrdoća

- duktilnost (istezanje bez pucanja)

- žilavost (otpornost na udarce)

- otpornost na zamor

🔹 3. Metali i legure

Osnovne značajke

- Imaju metalni sjaj i veliku gustoću atoma.

- Mogu se plastično oblikovati (valjanje, kovanje, savijanje).

- Tvore kristalnu rešetku, što im daje čvrstoću i vodljivost.

Svojstva metala

- Čvrstoća i otpornost na opterećenje

- Vodljivost topline i elektriciteta

- Duktilnost i savitljivost

- Otpornost na koroziju (posebno legure)

- Toplinsko širenje – šire se pri zagrijavanju, skupljaju pri hlađenju

Vrste metala

- Ferometali (željezni materijali)

  - sadrže željezo (npr. čelik, lijevano željezo)

- Obojeni metali (neželjezni)

  - ne sadrže željezo (npr. aluminij, bakar, cink)

Legure

- Dobivaju se miješanjem više metala.

- Primjeri:

  - Čelik = željezo + ugljik

  - Mjed = bakar + cink

🔹 4. Ferometali (željezni materijali)

Čelik

- Legura željeza i ugljika (do 2,03 % C) s dodacima Mn, Si i legirajućih elemenata (Ni, Cr, Mo, V).

- Čini više od 50 % svih tehničkih materijala.

Vrste čelika prema primjeni:

- Konstrukcijski čelici – za nosive konstrukcije (stepeništa, okviri).

- Posebni čelici – otporni na koroziju, habanje i niske temperature.

- Alatni čelici – za rezne i oblikovne alate (glodala, ureznice, kalupi).

Željezni ljevovi (lijevano željezo)

- Legura s više ugljika od čelika → tvrdo, ali krhko.

- Dobiva se lijevanjem rastaljenog željeza u kalupe.

Svojstva:

- velika čvrstoća i izdržljivost

- svestranost u oblikovanju

- dobra obradivost

Vrste:

- sivi lijev

- kovki lijev

- duktilni lijev

- bijeli lijev

- specijalni ljevovi

Primjena:

- motori, ventili, pumpe

- kućanstvo (posuđe, peći, roštilji)

- infrastruktura (poklopci šahtova, stupovi, ograde)

🔹 5. Obojeni (neželjezni) metali

Značajke

- Ne sadrže željezo

- Često su lagani, otporni i nemagnetični

- Imaju karakteristične boje

Najvažniji metali:

- Aluminij (Al), bakar (Cu), cink (Zn), olovo (Pb), nikal (Ni), titan (Ti)

Svojstva:

- mala težina

- otpornost na koroziju

- izvrsna električna i toplinska vodljivost

- visoka plastičnost

Podjela:

- Laki metali: Al, Mg, Ti

- Teški metali: Cu, Pb, Zn

- Plemeniti metali: Au, Ag, Pt

Primjena:

- zrakoplovstvo, elektronika, brodogradnja, građevinarstvo

🔹 6. Polimeri (plastike)

Što su polimeri?

- Tvari sastavljene od dugih lanaca monomera.

- Nastaju procesom polimerizacije (spajanje monomera u lance).

- Mogu biti linearni ili razgranati.

Prednosti:

- mala težina

- elastičnost

- otpornost na koroziju

- niska cijena i laka proizvodnja

- mogućnost recikliranja

Primjena: ambalaža, elektronika, automobili, medicina, tekstil

Vrste polimera

- Termoplasti – mogu se više puta taliti i ukrućivati

  - Primjeri: PE, PP, PVC, PS

- Duromeri (termostabili) – ne mogu se ponovno rastaliti

  - Primjeri: epoksidne i fenolne smole

- Elastomeri – elastični i savitljivi, vraćaju se u prvobitni oblik

  - Primjeri: guma, brtve

🔹 7. Keramika

Osnovna obilježja

- Anorganski, nemetalni materijali nastali zagrijavanjem i hlađenjem.

- Tvrdi, otporni na toplinu i kemikalije, ali krhki.

Vrste keramike

- Tehnička (inženjerska) – visoke performanse (ležajevi, izolatori, alati).

- Tradicionalna – glina, cigle, pločice, posuđe.

- Vatrostalna – obloge peći i peći za grijanje.

Svojstva keramike

- visoka tvrdoća

- otpornost na toplinu

- električna izolacija

- kemijska stabilnost

- optička svojstva (prozirnost, refleksija)

Primjena

- autoindustrija (kočnice, svjećice)

- elektronika (izolatori, kondenzatori)

- zrakoplovstvo, medicina, energetika, optika

🔹 8. Kompoziti

- Nastaju spajanjem dvaju ili više materijala radi boljih svojstava.

- Sastoje se od matrice i ojačanja (vlakna, čestice, slojevi).

Vrste kompozita:

- Polimerni ojačani vlaknima (FRP) – karbonska, staklena vlakna

- Metalno matrični (MMC) – dijelovi zrakoplovnih motora

- Keramičko matrični (CMC) – visoke temperature, turbine

- Sendvič kompoziti – ploče, trupovi brodova

Prednosti:

- mala težina

- velika čvrstoća i krutost

- otpornost na trošenje i koroziju

- prilagodljiva svojstva

Primjena: zrakoplovstvo, automobili, sport, građevinarstvo

🔹 9. Drvo

- Prirodni, obnovljiv materijal s jedinstvenom strukturom vlakana.

- Čvrsto i lako obradivo, dobar toplinski izolator.

- Ima prirodnu ljepotu i raznolike boje.

Vrste drva

- Tvrdo drvo: hrast, javor – koristi se za namještaj i podove.

- Meko drvo: bor, smreka – koristi se u građevinarstvu i za papir.

Primjena

- građevinarstvo (kuće, krovne konstrukcije)

- energija (peleti, iverje)

- papirna industrija

- namještaj, rukotvorine i instrumenti