| ### 7. Ishod učenja: | Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala. |
| --- | --- |

| ### S355J2+N - S – konstrukcijski - J2 – udarni rad 27 J na –20 °C - +N – normizacijski žaren | ### 2. P275K2+H - P – čelik za posude pod tlakom - K2 – 40 J na –20 °C - +H – prokaljeni čelik | ### 3. L360M - L – čelik za cjevovode - M – termomehanički valjani | ### 4. E295J0+A - E – čelik za strojeve - J0 – 27 J na 0 °C - +A – aluminiziran |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 5. C45+F - C – ugljični čelik - +F – sitnozrnati | ### 6. X12CrNi18-8J4 - X – legirani čelik s više od 5% leg. elemenata - (fiktivan sastav, ali oznaka X je dopuštena) - J4 – 27 J na –40 °C | ### 7. S420L4+Z - S – konstrukcijski - L4 – 60 J na –40 °C - +Z – pocinčan (plamen) | ### 8. R260N - R – čelik za tračnice - N – normizacijski žaren |
| ### 9. HS6-5-2+CU - HS – brzorezni čelik - +CU – prevlaka bakrom | ### 10. G20Mn5 - G – čelični lijev - (oznaka G dopušta korištenje kemijskih simbola, kao i u praksi) | ### 11. S235JR+Z15 - S – konstrukcijski - JR – 27 J na +20 °C - +Z15 – suženje okomito na površinu min. 15 % | ### 12. T275L2+ZE - T – čelik za cijevi (iz Tablice 4 – područje primjene) - L2 – 60 J na –20 °C - +ZE – pocinčano elektro postupkom |
| ### 13. S355K4+N - S – konstrukcijski - K4 – 40 J na –40 °C - +N – normizacijski žaren | ### 14. P355J5+Z25 - P – čelik za posude pod tlakom - J5 – 27 J na –50 °C - +Z25 – min. suženje 25% | ### 15. L245J0+ZE - L – čelik za cjevovode - J0 – 27 J na 0 °C - +ZE – pocinčano elektro postupkom | ### 16. E360K2+F - E – strojogradnja - K2 – 40 J na –20 °C - +F – sitnozrnati |
| ### 17. S275L6+A - S – konstrukcijski - L6 – 60 J na –60 °C - +A – aluminiziran | ### 18. HS2-9-1+Z - HS – brzorezni - +Z – pocinčano (plamen) | ### 19. C22+H - C – ugljični čelik - +H – prokaljeni | ### 20. X8CrMoVNb16-12J2 - X – legirani >5% - J2 – 27 J na –20 °C |
| ### 21. S460J3+CU - S – konstrukcijski - J3 – 27 J na –30 °C - +CU – bakrena prevlaka | ### 22. R200K0 - R – čelik za tračnice - K0 – 40 J na 0 °C | ### 23. G30NiCrMo8 - G – čelični lijev - Oznaka legure je dozvoljena uz G | ### 24. S690L4+Z35 - S – konstrukcijski - L4 – 60 J na –40 °C - +Z35 – suženje okomito na površinu 35% |
| ### 25. P420J6 - P – posude pod tlakom - J6 – 27 J na –60 °C | ### 26. L320M+Z - L – cjevovodi - M – termomehanički valjani - +Z – pocinčano | ### 27. E295J4+N - E – strojogradnja - J4 – 27 J na –40 °C - +N – normizacijski žaren | ### 28. T400K2 - T – cijevi (iz tablice 4 – područje primjene) - K2 – 40 J na –20 °C |
| ### 29. S235JR+A - S – konstrukcijski - JR – 27 J na 20 °C | ### 30. X20MoCrW2-4L3 - X – legirani >5% - L3 – 60 J na –30 °C | ### 31. F300J0 - F – čelik za kovanje (tablica 4) - J0 – 27 J na 0 °C | ### 32. H250K6+N - H – čelici za visoke temperature (tablica 4) - K6 – 40 J na –60 °C - +N – normizacijski |

Standardno označavanje tehničkih materijala

- Osnovna oznaka čelika i broj

Tablica 1: Osnovna oznaka koja definira svojstva čelika odnosno čvrstoću i svrhu primjene

| Oznaka | Opis |
| --- | --- |
| S | Konstrukcijski čelik |
| P | Čelik za posude pod tlakom |
| L | Čelik za cjevovode |
| E | Čelik za upotrebu u strojogradnji |
| H | Čelik za izradu plosnatih proizvoda (hladno valjani) |
| R | Čelici za izgradnju tračnica |
| C | Ugljični čelici |
| n | Legirani čelici (1% mangana uz maseni udio ostalih elemenata od 5%) |
| X | Legirani čelici s više od 5% masenog udjela elemenata za legiranje |
| HS | Brzorezni čelici |
| G | Čelični lijev |

** Broj predstavlja iznos minimalne granice razvlačenja, npr. S355, je konstrukcijski čelik čija je ispitna minimalna granica razvlačenja 355 MPa (megapaskala)

- Osnovna oznaka čelika – udarna radnja loma čeličnih materijala

Tablica 2: Tablica koja definira udarni rad loma

| Oznaka; Udarni lom; Temp.. JR; 27; 20. KR; 40; 20. LR; 60; 20. J0; 27; 0. K0; 40; 0. L0; 60; 0. J2; 27; -20. K2; 40; -20. L2; 60; -20. J3; 27; -30. K3; 40; -30. | Oznaka; Udarni lom; Temp.. L3; 60; -30. J4; 27; -40. K4; 27; 40. L4; 60; -40. J5; 27; -50. K5; 40; -50. L5; 60; -50. J6; 27; -60. K6; 40; -60. L6; 60; -60. |
| --- | --- |

2. Dodatna oznaka čelika – vrsta obrade čelika

| Tablica 3: Toplinska obrada čelika Oznaka; Opis. A; Čelik otvrdnut izlučivanjem. M; Termomehanički valjani čelik. N; Normizacijski žareni (valjani) čelik. Q; Poboljšani čelik. | Tablica 4: Područje primjene čelika Oznaka; Opis. C; Hladno obradivi čelici. D; Čelici za vruće uranjanje. E; Čelici za emajliranje. F; Čelici za kovanje. H; Čelici za visoke temperature. L; Čelici za niske temperature. O; Čelici za primjenu na moru. P; Čelici za žmurje. R; Čelici za sobnu temperaturu. S; Čelici za prodogradnju. T; Čelici za cijevi. W; Čelici otporni na atmosferu. X; Čelici za nisku i visoku temperaturu. |
| --- | --- |

- Dopunske oznake čelika, posebni zahtjevi i podjela prevlaka

| Tablica 5: Posebni zahtjevi Oznaka; Opis. +C; Kompozitni čelik. +F; Sitnozrnati. +H; Prokaljeni čelik. +Z15; Najmanje suženje okomito na površinu 15%. +Z25; Najmanje suženje okomito na površinu 25%. +Z35; Najmanje suženje okomito na površinu 25%. | Tablica 6: Podjela prevlaka Oznaka; Opis. +A; Aluminizirani čelik (plamen). +CU; Čelik presvučen bakrom. +Z; Pocinčano (plamen). +ZE; Pocinčano (elektroliza). |
| --- | --- |