Radni list br. 5

Modul: Osnove strojarstva

SIU: Uvod u tehničku mehaniku

Nastavna tema: 3. Sustavi sila u ravnini

Zadatci za samostalan rad učenika

| Ime i prezime učenika: |  |
| --- | --- |

3.1. Sustavi kolinearnih sila

- Što je kolinearni sustav sila i koji je njegov osnovni uvjet ?

- Kako se određuje rezultantna sila u kolinearnom sustavu sila analitičkom metodom ?

FR=

- Zašto je važno uzeti u obzir predznak sila pri analitičkom zbrajanju ?

- Koji su osnovni koraci grafičke metode određivanja rezultantne sile ?

- Kako se određuju smjer i iznos rezultantne sile u grafičkoj metodi ?

Primjer 1.

Prema slici izračunati rezultantnu silu na oslonac koji je opterećen djelovanjem užeta.

Zadano:

- F1= 12 kN,

- F2 = 4 [kN].

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Analitičkom i grafičkom metodom izračunati iznos rezultantne sile kolinearnog sustava sila ako je zadano:

- F1 =- 200 [N]

- F2 =- 400 [N]

- F3 =700 [N]

Zadatak br. 3.1.1

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Zadatak br. 3.1.2

Analitičkom i grafičkom metodom izračunati iznos rezultantne sile kolinearnog sustava sila ako je zadano:

- F1= 15[kN]

- F2= - 10[kN]

- F3= - 20[kN]

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je naći rezultantnu silu triju kolinearnih sila ako je zadano:

- F1 = 150 N,

- F2= - 200 N i

- F3 = 500 N.

Zadatak br. 3.1.3

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je naći rezultantnu silu triju kolinearnih sila ako je zadano:

¸

- F1= 150 N,

- F2= 100 N,

- F3= 200 N.

Zadatak br. 3.1.4

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je naći rezultantnu silu triju kolinearnih sila ako je zadano:

- F1= 15 kN,

- F2= 9 kN,

- F3= - 6 kN.

Zadatak br. 3.1.5

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

Zadatak br. 3.1.6

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je naći rezultantnu silu triju kolinearnih sila ako je zadano:

- F1= - 15 kN

- F2= 20 kN i

- F3= - 10 kN

- Analitičko rješenje:

- Grafičko rješenje:

3.2. Sustavi konkurentnih sila

Primjer rješavanja zadatka – ANALITIČKI

3.2. Sustavi konkurentnih sila – pitanja za ponavljanje

- Što je konkurentni sustav sila i kako prepoznajemo da su sile konkurentne?

- Koje dvije metode koristimo za određivanje rezultantne sile konkurentnog sustava?

- Koji je postupak za analitičko određivanje rezultantne sile (rastavljanje na komponente)?

- Kako se grafički zbrajaju konkurentne sile metodom paralelograma?

- Kako funkcionira metoda poligona sila i kako se određuje rezultantna sila?

- Zašto pravac rezultantne sile mora prolaziti kroz zajedničku točku presjecišta sila kod konkurentnog sustava?

- Što predstavlja rezultantna sila u odnosu na sve pojedinačne sile u sustavu?

Odgovori:

| 1. |  |
| --- | --- |

| 2. |  |
| --- | --- |

| 3. |  |
| --- | --- |

| 4. |  |
| --- | --- |

| 5. |  |
| --- | --- |

| 6. |  |
| --- | --- |

| 7. |  |
| --- | --- |

Izračunati iznos i položaj rezultantne sile kojom užad 1, 2 i 3 djeluje na alku (prema slici).

Zadano:

- F1 = 12 [kN], α=15°

- F2 = 16 [kN], β = 90°

- F3= 4 [kN], γ =120°

PRIMJER RJEŠAVANJA ZADATKA (3.2.1.) (KORAK PO KORAK)

- Analitičko metoda:

1.2. Rastavljanje sile F1, na x i y komponentu: - Izraditi skicu plana položaja sila y 1.3. Rastavljanje sile F2, na x i y komponentu: 1.4. Rastavljanje sile F3, na x i y komponentu: Obavezno paziti na predznak komponente sila: -x x 1.5. Rezultanta po x i y osi: 1.6. Rezultanta svih sila: 1.7. Kut rezultante:

- Grafička metoda:

- Određivanje mjerila sila: - Duljine sila: Zadano: - F1 = 12 [kN], α=15° - F2 = 16 [kN], β = 90° - F3= 4 [kN], γ =120° - Crtanje plana sila metodom poligona sila: Potrebno: trokuti, kutomjer, tehnička olovka, gumica x -x y REZULTATI GRAFIČKE METODE IZRAČUNA 2.4. Očitavanje duljine rezultante: 2.5. Iznos rezultante: 2.6. Iznos rezultante:

Zadatak br. 3.2.2

Analitičkom i grafičkom metodom izračunati iznos i položaj rezultantne sile konkurentnog sustava sila ako je zadano:

- F1= 3[kN]; α = 45 °

- F2= 4[kN]; β = 130 °

- F3= 5[kN]; γ = 240 °

Rješenje: FR = 3,07 [kN], δ = 163, 83°

- Analitička metoda:

1.1. Rezultanta po x i y osi FRX i FRY: Na lijevoj skici rastavi svaku prikazanu silu na komponente. 1.2. Rezultanta svih sila FR: 1.3. Kut rezultante ρ: Kako ćeš ustanoviti u kojem kvadrantu se nalazi rezultanta ?

- Analitička metoda:

x -x y - Određivanje mjerila sila MF: - Duljine sila F1,F2, F3 : - Duljina rezultante FR: - Iznos rezultante FR: - Kut rezultante ρ:

Zadatak br. 3.2.3

Analitičkom i grafičkom metodom izračunati iznos i položaj rezultantne sile konkurentnog sustava sila ako je zadano:

- F1 = 200[N]; α = 0 °

- F2 = 300[N]; β = 90 °

- F3 = 100[N]; γ = 180 °

Rješenje: FR = 316,23 [N] , δ = 71,57 °

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.2.4

Analitičkom i grafičkom potrebno je pronaći rezultantnu silu i kut β kojeg sila zatvara s horizontalnom osi x. Ako je zadano:

- F1= 3 [kN], α1 = 0°

- F2= 4 [kN], α2 = 60°

- F3= 3,5 [kN], α2 = 150°

Rješenje: FR = 5.57 [kN], β=69,29°

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Analitičkom i grafičkom metodom paralelograma sila potrebno je naći rezultantnu silu kao i kut β koji rezultantna sila zatvara s horizontalnom osi x.

Zadano:

- F1 = 3,5 kN α1= 15°⁡

- F2 = 5,5 kN α2= 70°

Zadatak br. 3.2.5

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Analitičkom i grafičkom metodom poligona sila potrebno je naći rezultantnu silu kao i kut β kojeg rezultantna sila zatvara s horizontalnom osi x.

Zadano:

- F1= 2kN,  α1= 0 °⁡

- F2= 3kN,  α2= 45°

- F3= 5kN,  α3= 180°

Zadatak br. 3.2.6

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.2.7

Analitičkom i grafičkom metodom poligona sila potrebno je naći rezultantnu silu kao i kut β kojeg rezultantna sila zatvara s horizontalnom osi x.

Zadano:

- F1=110 N,  α1=15 °⁡

- F2=190 N,  α2=30°

- F3=300 N,  α3=120°

- F4=320 N,  α4=260°

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

3.3. Sustavi nekonkurentnih sila

3.3. Sustavi konkurentnih sila – pitanja za ponavljanje

  - Što je nekonkurentni sustav sila i kako se određuje njegova rezultanta?

  - Kako glasi momentno pravilo (Varignonov poučak) i čemu služi u određivanju položaja rezultantne sile?

  - Kako se grafičkom metodom (poligon sila i lančani poligon) određuju iznos i položaj rezultantne sile?

  - Što je paralelni sustav sila i kako se analitičkom metodom određuju rezultanta i njezin položaj?

  - Koji su koraci za rješavanje zadatka sustava paralelnih sila grafičkom metodom (određivanje mjerila, duljina sila, plan položaja…)?

Odgovori:

| 1. |  |
| --- | --- |

| 2. |  |
| --- | --- |

| 3. |  |
| --- | --- |

| 4. |  |
| --- | --- |

| 5. |  |
| --- | --- |

Primjer zadatka

Zadatak br. 3.3.1

A

B

Analitičkom i grafičkom metodom naći iznos (FR) i položaj (xA) rezultantne sile paralelnih sila ako je zadano:

- F1= 150[N], a = 200[mm]

- F2= 400[N], b = 150 [mm].

- ANALITIČKA METODA

- Izračun rezultante sila:

Orijentaciju sila vršimo proizvoljno. Kao je većina sila usmjereno prema dolje (kao u ovom primjeru), odabiremo orijentaciju pozitivnom:

FR=

- Svođenje zadatka na jednostavnu skicu:

Izrađujemo jednostavnu skicu nosača i ucrtavamo sile. U skicu je potrebno ucrtati i izračunatu rezultantu, i pretpostaviti njezin položaj xA, (udaljenost rezultantne sile od oslonca A):

- Određivanje položaja rezultantne sile xA (udaljenost rezultante od oslonca A, u ovom primjeru), pomoću momentnog pravila:

Prilikom određivanja momenta, moramo paziti na predznak momenta, tj. rotacije sile kraka, oko zadane točke [u smjeru kazaljke na satu (-), kontra smjera kazaljke na satu (+)]:

- GRAFIČKA METODA

Za rješavanje zadataka grafičkom metodom moramo koristiti pribor za crtanje: trokutove, kutomjer i tehničku olovku.

- Određivanje mjerila crtanja sila i krakova:

Prvo određujemo mjerilo crtanja sila i krakova, kako bismo dobili točne rezultate grafičkom metodom, i kako bi na crtež stao na papir.

- Mjerilo sila MF:

- Mjerilo duljina krakova Ml:

- Duljine sila u mjeriluFn:

- Duljine krakova u mjerilua, b…n :

- Izrada grafičkog rješenja:

- Očitavanje rezultata sa grafičkog rješenja:

- Duljina rezultante FR:

- Iznos rezultante FR:

- Očitana duljina položaja sile xA:

- Duljina položaja sile xA

Zadatak br. 3.3.2

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je izračunati iznos i položaj rezultantne sile paralelnog sustava sila ako je zadano:

- F1= 20 [N], a = 0,5 [m],

- F2= 30 [N], b = 1 [m],

- F3= 40 [N], c = 1, 5 [m].

Rješenje: FR = 30 [N], x = 2, 83 [m].

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.3.3

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je izračunati iznos i položaj rezultantne sile, u odnosu na točku A, paralelnog sustava sila ako je zadano:

- F1= 20 [N], a = 0,5 [m],

- F2= 30 [N], b = 1 [m],

- F3= 40 [N], c = 1, 5 [m].

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.3.4

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je izračunati rezultantnu silu i udaljenost od točke A do pravca njezinog djelovanje.

Zadano:

- F1= 1200 [N], a = 150 [mm],

- F2= 600 [N], b = 450 [mm].

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.3.5

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je izračunati rezultantnu silu i udaljenost od točke B do pravca njezinog djelovanje.

Zadano:

- F1= 1 [kN], a = 1 [m],

- F2= 2.5 [kN], b = 2 [m], c = 2.5 [m].

- Analitička metoda:

- Grafička metoda:

Zadatak br. 3.3.6

Analitičkom i grafičkom metodom potrebno je izračunati rezultantnu silu i udaljenost od točke A do pravca njezinog djelovanje.

Zadano:

- F1= 400 [N], a = 15 [cm],

- F2= 300 [N], b = 9 [cm],

- F3= 350 [N].

- Analitička metoda:

- Grafička metoda: