Srednja škola Obrovac

2. Korozija – Pitanja za ponavljanje

Nastavnik: Ivan Đurić, bacc. mech. ing.

Korozija je:

☐ Proces kojim metali postaju jači

☐ Proces otapanja plastike

☐ Prirodni proces propadanja metala zbog reakcije s okolinom

☐ Mehaničko trošenje površine

Primarni uzrok korozije je:

☐ Povećanje temperature

☐ Elektrokemijska reakcija metala, vlage i kisika

☐ Nedostatak kisika

☐ Zagrijavanje metala

Korozija najčešće zahvaća:

☐ Plastiku

☐ Drvo

☐ Metale i njihove legure

☐ Keramiku

Prvi korak u procesu korozije naziva se:

☐ Oksidacija

☐ Inicijacija

☐ Elektrifikacija

☐ Pasivacija

Inicijacija se najčešće događa:

☐ Na savršeno glatkim površinama

☐ Na područjima s oštećenjima ili nečistoćama

☐ U vakuumu

☐ Samo pri visokim temperaturama

Na anodnim mjestima:

☐ Atomi metala gube elektrone i postaju pozitivni ioni

☐ Kisik se spaja s vodom

☐ Metal se ne mijenja

☐ Površina postaje zaštićena

Na katodnim mjestima:

☐ Kisik i voda spajaju se s elektronima i stvaraju hidroksidne ione

☐ Metal gubi elektrone

☐ Površina se topi

☐ Stvara se oksid ugljika

Prijenos elektrona u procesu korozije uzrokuje:

☐ Degradaciju metala

☐ Povećanje tvrdoće

☐ Smanjenje oksidacije

☐ Promjenu boje metala

Glavni produkti korozije su:

☐ Metalni oksidi i hidroksidi

☐ Soli i kiseline

☐ Organske tvari

☐ Ulja i masti

Tipičan primjer proizvoda korozije na željezu je:

☐ Patina

☐ Hrđa

☐ Bakarni oksid

☐ Fosfatni sloj

Proces korozije tijekom vremena:

☐ Slabi i degradira metal

☐ Jača površinu

☐ Povećava sjaj

☐ Usporava vodljivost

Koji postupak se koristi za sprečavanje izravnog dodira metala s vlagom i kisikom?

☐ Katodna zaštita

☐ Legiranje

☐ Nanošenje zaštitnih premaza (boja, lak, galvanizacija)

☐ Hlađenje metala

Katodna zaštita se temelji na:

☐ Dodavanju kisika metalu

☐ Spajanju s „žrtvenom anodom“ koja se prva troši

☐ Upotrebi boja i lakova

☐ Mehaničkom brušenju površine

Inhibitori korozije su:

☐ Kemijske tvari koje usporavaju koroziju stvaranjem zaštitnog filma

☐ Elektrode za mjerenje napona

☐ Dodaci koji povećavaju sjaj

☐ Voda i ulje

Legiranje znači:

☐ Dodavanje elemenata metalu radi veće otpornosti na koroziju

☐ Premazivanje uljem

☐ Sušenje metala

☐ Hlađenje tekućim dušikom

Koji je primjer legure otporne na koroziju?

☐ Nehrđajući čelik (željezo + krom + nikal)

☐ Lijevano željezo

☐ Cink

☐ Aluminij

Kontrola okoliša pomaže jer:

☐ Smanjuje vlagu i usporava reakcije korozije

☐ Povećava vlagu

☐ Topi metal

☐ Povećava električnu vodljivost

Izmjene dizajna mogu smanjiti koroziju jer:

☐ Povećavaju masu metala

☐ Omogućuju otjecanje vode i smanjuju zadržavanje vlage

☐ Dodaju kemijske spojeve

☐ Mijenjaju boju metala

Redoviti pregledi i održavanje:

☐ Omogućuju rano otkrivanje korozije i sprječavaju širenje

☐ Ubrzavaju proces korozije

☐ Povećavaju troškove

☐ Nemaju utjecaja

Koji je cilj svih postupaka zaštite od korozije?

☐ Povećati težinu metala

☐ Promijeniti boju površine

☐ Produžiti vijek trajanja i pouzdanost materijala

☐ Smanjiti električnu vodljivost